## Ausschreibungstexte

### Bauwerksbuch

Eine Vereinbarung zur Lieferung des Bauwerksbuches bereits zur Zustandsfeststellung ist möglich.

Dies ist jedoch gesondert vorab zu vereinbaren.

OZ XXXX 	Bauwerksdaten erfassen, Bauwerksbuch erstellen

Bauwerksdaten mit einem Erfassungsprogramm auf der Datenbasis der ASB-ING gem. ARS 22/2013 nach Übernahme der vom AG bereit gestellten Grunddaten erfassen.

Mit Beginn der Baumaßnahme sind die Bauwerksdaten für jedes Teilbauwerk unter Verwendung des,

vom AG bereitgestellten Grunddatensatzes mit den Daten der Ausführungsplanung zu ergänzen und entsprechend dem Baufortschritt fortzuschreiben bzw. zu aktualisieren.

Zuordnung von Instandsetzungskosten aus dem Leistungsverzeichnis auf Basis Schlussrechnung zu der Baukostenerfassung nach Art der Maßnahme gem. Gliederungskatalog in SIB-Bauwerke unter Beachtung der Hinweise unter Pkt. 3.8. des „Handbuch der Bauwerksdokumentation“

Lieferung des Nachweises der Zuordnung in Listenform und als Datei (doc, xls, pdf)

Digitalisierte Bilder, maximal 4 Stück (Seitenansicht, Draufsicht in/gegen Stationierungsrichtung, Untersicht) des fertig gestellten Bauwerkes, Pläne und Dokumente sind in das Bauwerksbuch einzubinden.

Zur 1.Hauptprüfung vor VOB-Abnahme ist das  Bauwerksbuch als

VORAB- Lieferung im zeitnahen Bearbeitungsstand als s/w- Ausdruck und digital im Übergabeformat der ASB auf Datenträger (CD) zu übergeben.

Vor der endgültigen Übergabe der Daten und des Bauwerksbuches an den AG erfolgt, nach Abschluss der Baumaßnahme und Bestätigung der Richtigkeit der Angaben des Bauwerksbuches durch den bauüberwachenden Ingenieur des AG, die Übergabe eines s/w-Ausdruckes des Bauwerksbuches sowie der Daten im Übergabeformat der ASB (auf Datenträger – CD) an die vom AG zu benennende Stelle der Qualitätssicherung.

Die endgültige Übergabe des Bauwerksbuches (Farbausdruck 1-fach) und der Daten entsprechend Datenstruktur der ASB auf einem eindeutig beschrifteten Datenträger (CD), erfolgt nach Einarbeitung der durch die qualitätssichernde Stelle gemachten Korrekturhinweise, gemeinsam mit dem letzten Prüfexemplar.

1 Psch.

### Mehrausfertigungen Bauwerksbuch

OZ XXXX	Mehrausfertigungen Bauwerksbuch

Für je eine Mehrausfertigung des Bauwerksbuches (Farbdruck) gemäß. OZ XXXX

(EP gilt unabhängig der Stückzahl bis 5 Stck.)

1 Psch.

### Bestandsunterlagen

Für die Erstellung der Bestandsunterlagen nach ZTV-ING ist folgender Leistungstext zu verwenden:

Besondere Ausfertigungen und/oder besondere Dateiformate der digitalen Daten müssen

vertraglich geregelt werden.

OZ XXXXX	Bestandsunterlagen herstellen und liefern

Bestandsunterlagen gem. ZTV-ING, Teil 1, Abschn. 2 Pkt. 4.1 Abs. (2) , für jedes

Teilbauwerk anfertigen und liefern.

Lieferung der Unterlagen an den AG in Papierform als Ausdruck aus dem CAD-System einfach,

außer Überbaubewehrungspläne, Plan der Übergangskonstruktion, Lagerversatzplan,

Leitungsplan jeweils 3- fach

- jeweils 1-fach alle Unterlagen gem. ZTV-ING, Teil 1, Abschn. 2 Pkt. 4.1 Abs. (3),

außer Bauwerksbuch und Bestandsübersichtszeichnung

- 1-fach digital (im pdf, tif – und dxf - Format) auf Datenträger

Die Übergabe der durch den AG geprüften und bestätigten Unterlagen gemäß ZTV-ING Abschn. 2 Pkt. 4.1 Abs. (2) ist wesentliche Abnahmevoraussetzung und hat spätestens zum Zeitpunkt der VOB- Abnahme zu erfolgen.

1 Psch.

### Bestandsübersichtszeichnung

Für die Erstellung der Bestandsübersichtszeichnung nach ZTV-ING ist folgender Leistungstext zu verwenden:

Besondere Ausfertigungen und/oder besondere Dateiformate der digitalen Daten müssen

vertraglich geregelt werden.

OZ XXXX	Bestandsübersichtszeichnung herstellen und liefern

Bestandsübersichtszeichnung gem. ZTV-ING, Teil 1, Abschn. 2 Pkt. 4.2, für jedes Teilbauwerk anfertigen und liefern, unter Einbeziehung unmittelbar angrenzender Bauwerke und Einrichtungen.

Lieferung der Unterlagen an den AG in Papierform als Ausdruck aus dem CAD-System

jeweils 3-fach, sowie 1-fach digital (im tif, pdf und dxf Format) auf Datenträger.

Die Übergabe der durch den AG geprüften und bestätigten Unterlagen, hat spätestens mit der Vorlage der Schlussrechnung zu erfolgen.

1 Psch

### Digitale Bilder vom Bauablauf

OZ XXXX	Digitale Bilder herstellen und liefern

Bilder über den wesentlichen Bauablauf des Bauwerkes mit Digitalkamera herstellen und auf mit AG abgestimmten Datenträger (CD oder DVD, Format jpg) liefern

XXX    Stck

Hinweise zu den OZ: für jede der vor stehenden OZ ist ein separater Datenträger zu erstellen (also 3 Stck.).

### Bestandsunterlagen „Technische Ausrüstung“ für Tunnel

Für Tunnelbauwerke und Brücken mit elektrischen Anlagen ist nachstehender Leistungstext gem. Regelung Anlage 7  ergänzend in den Vertrag aufzunehmen:

OZ XXXXX	Bestandsunterlagen „Technische Ausrüstung“ herstellen und liefern

Bestandsunterlagen „Techn. Ausrüstung“ Anlage 7 - Handbuch der Bauwerks-dokumentation – Freistaat Thüringen, gem. „Merkblatt Technische Ausrüstung Tunnel und Brückenbauwerke“ in Ergänzung zu den Unterlagen ZTV-ING, Teil 1,Abschn. 2 Pkt. 4.1, für jedes Teilbauwerk anfertigen und liefern

Hierzu gehören

(1.)	eine Kurzdokumentation  UND

eine Kurz-Betriebsanleitung

Lieferung der Unterlagen an den AG in Papierform- jeweils 1-fach.

Die Übergabe der durch den AG geprüften und bestätigten Unterlagen nach

- hat spätestens zur VOB-Abnahme zu erfolgen.

Sowie

(2.) die Enddokumentation gem. „Merkblatt Technische Ausrüstung Tunnel und Brückenbauwerke“

Lieferung der Unterlagen an den AG in Papierform- jeweils 1-fach.

Die Übergabe der durch den AG geprüften und bestätigten Unterlagen nach (2.) hat spätestens mit Schlussrechnungslegung zu erfolgen.

1 Psch